실습2 첨부 샘플문서 · TRN제약(가상) 오송공장 변경관리 영향평가 초안에 쓰는 첨부자료 S2-1 변경요청서 · S2-2 공급업체 비교자료 · S2-3 변경관리 SOP 발췌 (교육용) · S2-4 관련 문서·시스템 목록 (문서관리 대장 발췌) ㈜아이앤씨피(I&CP) 대표 김정민 / jmkim@incpcorp.com · v3.0 · 2026.10.07

읽기 전에 이 문서 묶음의 회사·제품·성분·허가번호·인명은 모두 교육용으로 만든 가상자료입니다. 일부 자료는 실습 목적상 의도적으로 서로 다르거나 빠진 정보를 담고 있습니다. 외부 지식으로 빈칸을 채우지 마세요. AI에 첨부할 때는 이 파일을 그대로 올리거나, 같은 내용의 '붙여넣기용 TXT'를 사용합니다.

| TRN제약(가상) 오송공장 [S2-1] 변경요청서 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | CR-2026-018 | 개정/상태 | 검토 전 |
| 작성 | 생산팀 포장파트 | 일자 | 2026-09-22 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 변경 제목 | TRN-A정 PTP 알루미늄 호일 공급업체 변경 (가상 A사 → 가상 B사) |
| 변경 사유 | A사 단가 15% 인상, 최근 6개월 납기 지연 3회 |
| 변경 내용 | 자재코드 PM-AL-0101(A사) 대신 B사 호일 사용. 포장 설비·공정 조건 변경 없음 |
| 요청자 제안 분류 | 경미(Minor) — 사유: “B사 호일도 알루미늄 20 μm로 규격이 동일함” |
| 희망 적용일 | 2026-10-05 (차기 포장 배치부터) |
| 첨부 | B사 카탈로그, B사 시험성적서 1로트 |

| TRN제약(가상) 오송공장 [S2-2] 공급업체 비교자료 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | PUR-CMP-2026-07 | 개정/상태 | 참고자료 |
| 작성 | 구매팀 | 일자 | 2026-09-20 |

| 항목 | A사 (현 승인) | B사 (신규) |
| --- | --- | --- |
| 호일 재질·두께 | 알루미늄 20 μm | 알루미늄 20 μm |
| 열접착 코팅(lacquer) | HS-1 (PVC 필름용) | HS-3 (PVC/PVDC 겸용) |
| 투습도 시험자료 | 있음 (자재규격 적합) | 미제출 |
| 시험성적서 | 매 로트 제출 (3년 이력) | 1로트 (샘플) |
| 공급업체 평가 (감사·질문서) | 2024-03 적합 | 미실시 |
| 품질 인증 | ISO 15378 | ISO 9001 (ISO 15378 미보유) |
| 단가 지수 | 100 | 82 |

※ 구매팀 메모: B사는 유선으로 “동등 제품”이라고 답변함. 서면 근거는 받지 못함.

| TRN제약(가상) 오송공장 [S2-3] 변경관리 SOP 발췌 (교육용) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | QA-SOP-005 | 개정/상태 | v6 / 유효 |
| 작성 | QA팀 | 일자 | 2025-06-30 |

5.1 분류 — 중대(Major): 제품 품질, 허가사항, 밸리데이션 상태, 안정성에 영향을 줄 수 있는 변경. 경미(Minor): 위 영향이 없음이 근거 자료로 확인된 변경.

5.2 1차 포장재(의약품과 직접 접촉)의 재질·규격·공급업체 변경은 ‘중대’로 잠정 분류하고, 영향평가 결과 근거가 충분한 경우에만 QA가 재분류할 수 있다.

5.3 분류는 요청자가 제안하고 QA가 확정한다.

5.4 영향평가 항목: ① 제품 품질 ② 안정성 ③ 허가사항(변경 신고·허가 필요성은 RA가 검토) ④ 밸리데이션·적격성 상태 ⑤ 자재 규격·시험방법 ⑥ 공급업체 승인 ⑦ 관련 문서(SOP·지시서·규격서) ⑧ 전산시스템(ERP 자재코드 등) ⑨ 교육 ⑩ 재고·전환 계획.

5.5 승인 전에는 변경을 실행하지 않는다.

5.6 실행 후 미리 정한 기준으로 유효성 평가를 수행한 뒤 종결한다.

※ 교육용 가상 SOP. 구성은 ICH Q10 #3.2.3(변경관리 시스템)과 EU GMP Chapter 1 #1.4(xii)(계획된 변경의 사전 평가·승인)를 참고했다.

| TRN제약(가상) 오송공장 [S2-4] 관련 문서·시스템 목록 (문서관리 대장 발췌) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | QA-DOC-LIST | 개정/상태 | 2026-09-21 기준 |
| 작성 | QA팀 | 일자 | 2026-09-21 |

| 문서·시스템 | 제목 | 현재 기재 내용 |
| --- | --- | --- |
| PM-AL-001 v3 | 알루미늄 호일 자재규격서 | 공급업체 A사, lacquer HS-1 명시 |
| AVL-2026 | 승인 공급업체 목록 | 호일 공급업체: A사만 등재 |
| PI-TRNA-PK-03 | TRN-A정 포장지시서 | 실링 온도 210~230℃ |
| PV-PK-2024-02 | PTP 포장공정 밸리데이션 보고서 | A사 호일 기준으로 실링 조건 범위 검증 |
| STB-TRNA-P-01 | 안정성시험 계획서 | 현 포장재(A사 호일) 기준 |
| QC-SOP-030 | 포장자재 수입검사 SOP | A사 성적서 기준 검사 항목 |
| ERP 자재마스터 | PM-AL-0101 | A사 자재코드 |